服装CAD精品网络课程电子教案

裙子原型的CAD制图

- 设计理念

学生熟练掌握裙子原型是今后能顺利学习变化繁多的女装裙子的关键，在进行CAD裙子原型的绘制时，既要让学生能熟练地应用CAD软件，也要让其充分理解和掌握裙子原型的制作原理。

二、教学目标

1.知识目标

（1）智能笔和调整工具的使用

（2）掌握裙子的原型制图方法

2.能力目标

（1）能熟练使用智能笔以及调整工具

（2）掌握裙子原型的结构

3.情感目标

（1）培养学生团队协作能力

（2）提高学生竞争意识

三、教学重点与难点

1．教学重点：裙子原型的CAD绘制

2．教学难点：裙子原型腰部的CAD绘制

四、教学方法及策略

1.教法方面：演示法、讲解法和小组合作法

2.学法方面：个体练习与团队协作相结合

五、教学准备

上课PPT课件、电脑等

六、课时安排

1.理论教学：40分钟

2.实践教学：40分钟

七、教学实施建议（可选）

1.建议本课程采用理实一体化的教学模式，教学场所中应设置理论学习区和实践训练区。

2.为了保证实践教学效果，建议每位指导教师负责和指导24位左右学生，学生以小组形式开展学习，每组控制在6人左右。

3.课程教学组织推荐采用“情境导入—任务分析—实践操作—理论讲解—考核评价—总结提高”等形式。

八、教学实施过程

（一）工作情境导入

为更好地激发学生们的学习热情，教师将学生分成了四个小组，每组6名学生，分别组成CAD样板工作室，并请学生自己给工作室命名，设计工作室奋斗口号，每组10秒钟口号展示。

教师展示任务：夏天快到了，服装公司准备设计生产一批不同款式的裙子，需要我们几个工作室进行CAD样板的制作。面对这些款式各异的裙子，同学们该储备怎样的知识能力来完成CAD样板的制作呢？

（二）学习任务描述

要作出这些款式变化各异的裙子，我们需要先学习裙子的原型，学习掌握了裙子的原型后，无论是怎样变化款式的裙子，都可以由原型变化而来，所以，裙子原型是设计制作款式变化各异的各类裙子的基础。今天，我们就来学习裙子的原型。

（三）实践操作训练

（1）教师示范

1．作基础线（图3–19）

⑴选择智能笔工具，作一长方形，纵向长为裙长减腰宽60–3cm，横向宽为H/2+2cm。

⑵选择智能笔工具，作臀围线，臀长从腰口线下17–20cm（身高/10+2.5cm左右）。

⑶选择智能笔工具，作侧缝线，前臀围H/4+1cm（放松量）+1cm（前后差）=24.5cm，后臀围H/4+1cm（放松量）–1cm（前后差）=22.5cm。

在这个裙子框架的制作中，主要运用了智能笔工具来绘制，智能笔在前阶段的学习中应用也十分广泛，在裙子绘制中，学生都能熟练第应用。

2．作腰围线及侧缝的撇去量（图3–20）

⑴选择智能笔工具及调整工具，作前腰围大W/4+0.5cm（放松量）+1cm（前后差）=18cm，作后腰围大W/4+0.5cm（放松量）–1cm（前后差）=16cm，根据人体体型，侧缝起 0.7cm左右，后腰低于水平线约1cm.。

⑵选择智能笔工具及调整工具，作前腰撇去量1/3（前臀围–前腰围）=1/3[（H/4+2）–（W/4+1.5）]=2.17cm，作后腰撇去量1/3（后臀围–后腰围）=1/3[H/4–（W/4–0.5）]=2.17cm，为保证同倾斜，前后侧缝撇去量相等。

学生小组练习，选出一名同学，四组进行裙子原型CAD的制作，并进行评比，选出制作又快又准确的同学，则改工作室小组获得优胜。

（四）理论知识

在裙子原型的绘制中，腰围大和臀围大得设定是原型制作的难点。尤其是腰部省道量的设定，关系到整个裙子的造型。把腰臀差的三分之二设定为腰部省道量，是较常见的方法，以后也可根据裙子不同的款式要求和腰部省道数量进行合理地分配。

（五）考核评价反馈

教师活动：结合相关理论知识和实践操作考核标准，以小组的形式组织考核评价。

| 考核时间 | 序号 | 项目 | 配分 | 评分标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 智能笔的正确应用 | 20 | 熟练应用20分 较熟练应用10分 应用生疏8分 完全不会使用0分 |  |
|  | 2 | 调整工具的正确应用 | 10 | 熟练应用10分 较熟练应用5分 应用生疏3分 完全不会使用0分 |  |
|  | 3 | 裙长的绘制 | 10 | 正确10分 不正确0分 |  |
|  | 4 | 臀围线的绘制 | 10 | 正确10分 不正确0分 |  |
|  | 5 | 臀围的设定 | 10 | 正确10分 不正确0分 |  |
|  | 6 | 前腰围收省量的设定 | 20 | 正确20分 不正确0分 |  |
|  | 7 | 后腰围收省量的设定 | 20 | 正确20分 不正确0分 |  |
| 分数合计 |  |  | 100 |  |  |

学生活动：充分发挥团队协作的作用，积极参与理论知识、实践技能及综合职业能力的考核。

（六）总结汇报提升

教师活动：总结教学重点与难点，汇报分析小组考核评价情况。

1．

2．

3．

学生活动：小组总结各成员的总体表现，汇报教学内容的掌握情况。

九、教学反思

1．

2．